projekt remontu elewacji  i wymiany stolarki

okiennej

budynku   X   pawilonu cytadeli   warszawskiej

- Część ogólna

- 1. Dane ogólne

1.1. Lokalizacja

1.2. Przedmiot opracowania

1.3. Podstawa formalno prawna

1.4. Zespół projektowy

- 2. Zakres opracowania

- 3. Materiały wstępne

- 4. Zawartość dokumentacji

- OPIS TECHNICZNY

- 1. Dane historyczne

2. Stan istniejący

2.1 Dane o budynku

2.2 Opis stanu zachowania elewacji X Pawilonu

2.3 Przyczyny zniszczeń

2.4 Opis stanu zachowania poszczególnych elewacji

2.5 Opis elementów architektonicznych wystroju

2.6 Opis uszkodzeń konstrukcyjnych

- 3. Cel oraz założenia konserwacji

- 4. Proponowany program prac konserwatorskich

4.1 Tynki

4.2.Stolarka

4.3 Wytyczne i zalecane cechy w systemach renowacyjnych WTA firmy Remmers oraz 4.3.a firny Sto

##### 4.3.1. DEZYNFEKCJA

##### 4.3.2 . TYNKI NA PODŁOŻA ZASOLONE

##### 4.3.3. GŁADZIE TYNKARSKIE

##### 4.3.4. LASERUNKOWA WARSTWA MALARSKA

4.3.a. Wytyczne i zalecane cechy tynków oraz tynków renowacyjnych WTA firmy Sto

##### 4.3.a.1. TYNKI PODKŁADOWE

##### 4.3.a.2. TYNKI COKOŁOWE

##### 4.3.a.3. SZPACHLE

##### 4.3.a.4. FARBY

##### 4.3.a.5. TYNKI RENOWACYJNE WTA

- 5. Opis remontu elewacji - część architektoniczna

- 5.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczające

- 5.2 Prace budowlano- konserwatorskie

- 5.2.1 Prace wstępne

- 5.2.2 Prace tynkarskie

- 5.2.3 Stolarka okienna i drzwiowa

- 5.2.4 Prace malarskie

- 5.2.5 Obróbki blacharskie

- 6. Opis remontu elewacji - część konstrukcyjna

- 6.1 Opis uszkodzeń

- 6.2 Naprawa pęknięć murów

- 7. Dane o wpływie na środowisko

- 8. Informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- 9. Wytyczne wykonania

- 10. Wnioski końcowe

- III. rysunki   -  Spis rysunków

1. Sytuacja                                                                      rys.A-0     skala 1 : 500

2. Inwentaryzacja stanu zniszczeń                                 rys.Z-1     skala 1 : 100

-   Skrzydło północne – środkowe –  elewacja  południowa od dziedzińca.

-   Skrzydła wschodnie i zachodnie – elewacja południowa.

-   Skrzydło północne – środkowe – elewacja północna

3. Inwentaryzacja stanu zniszczeń                                  rys. Z-2     skala 1: 100

-  Skrzydło wschodnie – elewacja zachodnia od dziedzińca

- -  Skrzydło wschodnie – elewacja wschodnia

4. Inwentaryzacja stanu zniszczeń                      	          rys. Z-3     skala 1: 100

-  Skrzydło zachodnie – elewacja wschodnia od dziedzińca

-  Skrzydło zachodnie – elewacja zachodnia

5. Schemat przeznaczenia pomieszczeń parter               rys A-1   bez skali

6. Schemat przeznaczenia pomieszczeń piętro               rys A-2   bez skali

7.Okna – schemat elewacji skrzydła zachodniego           rys A-3    skala 1:100

8.Okna – schemat elewacji skrzydła północnego           	 rys A-4    skala 1:100

9.Okna – schemat elewacji skrzydła wschodniego          rys A-5    skala 1:100

10. Projekt okna typ 01                                                   	 rys A-6    skala   1:10

11. Projekt okna typ 02                                                    rys A-7    skala   1:10

12. Projekt okna typ 03                                                    rys A-8    skala   1:10

13. Projekt okna typ 04                                                    rys A-9    skala   1:10

14. Projekt okna typ 05                                                    rys A-10  skala   1:10

15. Projekt okna typ 06                                                    rys A-11  skala   1:10

16. Projekt okna typ 07                                                    rys A-12  skala   1:10

17. Projekt okna typ 08                                                    rys A-13  skala   1:10

18. Projekt okna typ 09                                                    rys A-14  skala   1:10

19. Projekt okna typ 010                                                  rys A-15  skala   1:10

20. Projekt okna typ 011                                                  rys A-16  skala   1:10

21. Projekt okna typ 012                                                  rys A-17  skala   1:10

22. Okna – detale okien 01, 02, 05, 010, 011, 012          rys.A-18  skala  1:1

23. Okna – detale okien 03, 04, 06, 07, 08, 09                rys.A-19  skala  1:1

24. Wykaz stolarki okiennej                                             rys. A-20

25. Tabela pomiaru okien                                                stron 13

26. Inwentaryzacja okna do typu 01                                rys A-21  skala   1:10

27. Inwentaryzacja okna do typu 02, 03, 04                    rys A-22  skala   1:10

28. Inwentaryzacja okna do typu 05, 05, 07                    rys A-23  skala   1:10

29. Inwentaryzacja okna do typu 08                                rys A-24  skala   1:10

30. Inwentaryzacja okna do typu 09                                rys A-25  skala   1:10

31. Inwentaryzacja okna do typu 010                              rys A-26  skala   1:10

32. Inwentaryzacja okna do typu 011                              rys A-27  skala   1:10

33. Inwentaryzacja okna do typu 012                              rys A-28  skala   1:10

34. Wzmocnienie ścian		                                    	rys. K-1  schemat rozwiązań

- IV. Dokumenty w formie załączników

- Badania tynku przeprowadzone przez Laboratorium PK PKZ w Toruniu

- Decyzja MKZ nr 1106N/09 z dnia 29 lipca  2009 roku.

- Wytyczne konserwatorskie- pismo nr. KZ.ZN.SII.AOL.40424-1-1-/10 z dnia 18 stycznia 2010 r.

- Uprawnienia projektantów i zaświadczenia Okręgowej Izby Architektów

- arch. Hanny Jung- Migdalskiej

- mgr sztuki Katarzyny Bromirskiej

- mgr inż. konstruktora Radosława Krzemińskiego

- arch. Heleny Dzieduszyckiej -  sprawdzającej

5. Oświadczenie  projektantów o kompletności dokumentacji.

- V. SERWIS  FOTOGRAFICZNY

- Zdjęcia archiwalne stron  5

- Zdjęcia- ogólny widok elewacji- rok 2006

- Zdjęcia dokumentujące stan zachowania budynku- grudzień 2009

- I. CZĘŚĆ  OGÓLNA

1. Dane ogólne

- 1.1. Lokalizacja

Dzielnica Żoliborz - miasto Warszawa

- 1.2. Przedmiot opracowania

Wniosek o pozwolenie na budowę dotyczy budynku X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujący projekt remontu elewacji wraz z projektem wymiany stolarki okiennej. W chwili obecnej Inwestor pragnie przygotować dokumentację projektową i kosztową, żeby pozyskać środki finansowe i móc ogłosić przetarg na realizację prac. W tym celu sporządzono niniejszy projekt.

- 1.3. Podstawa formalno prawna

- Wizja lokalna w terenie i serwis fotograficzny dla potrzeb projektu

- Inwentaryzacja do celów projektowych przekazana przez Zamawiającego

- Inne materiały wstępne z archiwum Zamawiającego

- Umowa z dnia 18.12.2009 r.

- 1.4. Zespół projektowy

PRO ARTE – 	pracownia architektoniczno-konserwatorska

00 172 Warszawa ul. Dzika 15/24

- arch. Hanna Jung Migdalska

- mgr sztuki Katarzyna Bromirska

- mgr inż. konstruktor Radosław Krzemiński

Sprawdzający arch. Helena Dzieduszycka

- 2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt remontu elewacji i wymiany stolarki okiennej  X Pawilonu Cytadeli.

- 3. Materiały wstępne

Przy opracowaniu niniejszego projektu wykorzystano następujące materiały:

- Inwentaryzacja architektoniczno – budowlana Pawilonu X Warszawskiej Cytadeli opracowana przez inż. Ewę Sowę-Mróz, datowana  grudzień 2005 r.

- „Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy” – tom 2, autorstwa Jarosława Zielińskiego.

- „Korzenie Miasta-Śródmieście Południowe”- tom V, autorstwa Jerzego Kasprzyckiego.

- 4. Zawartość opracowania

Projekt sporządzono w 5-ciu egzemplarzach, każdy składa się z:

1. Części opisowej

2. Części rysunkowej

3. Płyty CD z zapisem projektu.

II.    Opis   TECHNICZNy

- 1.  Dane historyczne

Królestwo Polskie w XIX w. miało dla Rosjan duże znaczenie strategiczne. Warszawa stanowiła doskonałą bazę do walki z Prusami, oraz zapewniała dogodną pozycję do ataku na ziemie podległe Austrii, a Cytadela była jedynym w Królestwie Polskim umocnionym punktem obronnym, na lewym brzegu Wisły. Z czasem na linii największych rzek powstał pas twierdz, z centralnym punktem fortyfikacji – Warszawą.

Decyzję o wybudowaniu dużego obiektu strategiczno-politycznego w miejscu zajmowanym przez koszary Aleksandrowskie, wcześniej Gwardii Pieszej Koronnej, podjął osobiście 13 marca 1832 r. car Mikołaj  I.

Garnizon rosyjski w Warszawie miał za zadanie głównie strzec zdobytych terenów i zapobiegać ewentualnym buntom miejscowej ludności. Ponieważ powstanie Kościuszkowskie, a później Listopadowe dowiodło, że bunty takie mogą się powtarzać, wybudowano w Warszawie twierdzę mogącą poskromić miasto. Cytadela z założenia powstała jako twierdza drugiej kategorii, która przede wszystkim miała stanowić symbol władzy i siły carskiej Rosji oraz służyć jako punkt oporu dla wojska strzegącego stolicy Królestwa. 31 maja Namiestnik Królestwa Polskiego feldmarszałek Paskiewicz, wmurował kamień węgielny pod przyszłą Cytadelę Warszawską (na część cara nazwaną Aleksandrowską). Budowę umocnień przeprowadzono w rekordowym tempie 18 miesięcy. Uroczyste poświęcenie Cytadeli nastąpiło 4 maja 1834 roku, w dniu uzyskania pełnoletności przez następcę tronu Rosji carewicza Aleksandra II.

Cytadela Warszawska od początku swojego istnienia pełniła represyjną wobec ludności polskiej funkcję więzienia politycznego, oraz posiadała silny garnizon prewencyjny. Na jej terenie ulokowane były też głównie komisje śledcze Królestwa i Sąd Wojskowy. Tutaj znajdował się osławiony X Pawilon (początkowo magazyn mundurowy), gdzie więziono polskich patriotów.

Obecnie Cytadela nieomal w całości przeznaczona jest na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. Mieści się tu Dowództwo Wojsk Lądowych i Główny Węzeł Łączności DWL. Teren o pow. 2,8 ha, na którym usytuowana jest Brama Straceń i X Pawilon, został przekazany poza resort obrony narodowej. W gmachu X Pawilonu mieści się obecnie Muzeum X Pawilon Cytadeli Warszawskiej oraz Archiwum Polski Podziemnej 1939-1956. Od 1988 roku w odrestaurowanej Kaponierze południowej mieści się Muzeum Tradycji Wojsk Lądowych, a na terenie przyległym, skansen sprzętu bojowego. Turyści mogą zobaczyć tylko niewielką część Cytadeli z Bramą straceń oraz X Pawilonem. Na zewnątrz więziennego budynku stoją budki strażnicze, powóz, którym wożono skazanych i kilka XIX-wiecznych dział. Wyjść można przez Bramę Bielańską. W części wojskowej, od strony bramy Żoliborskiej w odrestaurowanej Kaponierze znajduje się muzeum tradycji oręża. Idea uruchomienia tu muzeum Wojska Polskiego, pozostaje na razie w sferze planów.

- 2.   Stan istniejący

2.1. Dane o budynku

„ X Pawilon, usytuowany pomiędzy ulicą Trojaka a Czujną wybudowano w  latach 1826-27 wg proj. Wilhelma Mintera z przeznaczeniem na magazyn mundurowy. Zaprojektowany na rzucie podkowy otwartej w kierunku południowym z trzema skrzydłami piętrowymi, których elewacje pokryto w całości boniami pasowymi. Elewacja północna korpusu głównego liczyła 20 osi a elewacja dziedzińcowa 16 osi, zewnętrzne elewacje skrzydeł bocznych (wschodnia i zachodnia) po 12 osi, a wewnętrzne 11 osi. Elewacje szczytowe po 3 osie.

Otwory okienne kondygnacji przyziemia, mniejsze niż na I piętrze, miały pierwotnie poziome naczółki wsparte na konsolach. Parterowa dwuosiowa przybudówka do skrzydła wschodniego jest późniejszym dodatkiem. W latach 1833-34 pawilon adaptowano na więzienie śledcze, niektóre otwory okienne skrzydeł bocznych pawilonu od strony dziedzińca (w skrzydle wschodnim w osi 2 i3) zamurowano. W 1923 roku na skutek eksplozji pawilon doznał silnych zniszczeń, a elewacja północna skrzydła głównego uległa w większości zniszczeniu.

Elewację tę odbudowano w zakresie środkowych 10-ciu osi, rezygnując z frontowych traktów pięcioosiowych partii bocznych, gdzie pozostawiono ślepe mury ścian międzytraktowych i fundamenty nieodbudowanych traktów. Po odbudowie pawilon przestał pełnić funkcję więzienia. W 1939 i 44 roku doznał kolejnych uszkodzeń. Po wojnie rozebrano silnie uszkodzone sąsiednie budynki wartowni, kuźni i szopy, pozostawiając czytelne partie fundamentów „

Jarosław Zieliński – Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy „

- tom 2 str. 130,131,

2.2. Opis stanu zachowania elewacji X Pawilonu

Na wszystkich elewacjach dokonując oglądu z poziomu chodnika rozpoznano następujące rodzaje zniszczeń tynków:

- liczne drobne i rozległe ubytki

- odspojenia od podłoża tworzące pustki powietrzne na granicy wątek ceglany – tynk

- zarysowania tynku

- lokalne spękania pionowe gzymsów wieńczących

- zarysowania o charakterze głównie pionowym

- spękania o charakterze pionowym, często nieregularnym

- wtórne zdeformowania

- zawilgocenie i korozja biologiczna powierzchni- pierwotna instalacja elektroosmozy nie zdała egzaminu

- zacieki

- stolarka okienna w złym stanie technicznym

- wiązki kabli do uporządkowania

Stan zachowania elewacji kwalifikuje ją do jak najszybszego remontu konserwatorskiego. Pozostawienie obiektu bez działań konserwatorskich spowoduje stopniowe i coraz szybsze pogarszanie się stanu technicznego i estetycznego budynku

Uwaga: na elewacji frontowej na wysokości I piętra, po lewej stronie od drzwi frontowych, widoczny duży zaciek wilgoci. W tym rejonie znajduje się ogólnodostępny WC dla zwiedzających muzeum. Przed przystąpieniem do prac remontowych należy sprawdzić szczelność instalacji sanitarnej.

  - Przyczyny zniszczeń

Nawarstwienia powstałe w wyniku upływu czasu, czynników fizycznych, chemicznych i mechanicznych spowodowały korozję zarówno powierzchniową jak i strukturalną.

Obecny stan obiektu jest wynikiem:

- upływu czasu, z ustnych przekazów osób pracujących w budynku wynika, że ostatnie prace remontowe na elewacjach były prowadzone w latach 60-tych XX wieku, a zatem czynnik czasu odgrywa znaczącą rolę w kwestii zniszczeń.

- awarii systemów odprowadzania wody opadowej,

- nadmiernego uszczelnienia tynków w partiach przycokołowych,

- wielu remontów przeprowadzanych doraźnie, z użyciem niewłaściwych materiałów i technologii.

2.4. Opis stanu zachowania poszczególnych elewacji

Elewacje dwukondygnacyjnego budynku zostały wykonane z tynków cementowo – wapiennych. Tynki boniowane / zarówno pierwszej jak i drugiej kondygnacji / są mocno uszkodzone i powinny być skute w 80%. W lepszym stanie są tynki gładkie bocznych ryzalitów elewacji północnej, gdzie do skucia nadają się tynki warstwy cokołowej. W sezonie letnim 2006 roku, dokonano wymiany obróbek blacharskich na nowe z blachy ocynkowanej. Wymieniono pasy nadrynnowe, rynny i rury spustowe.

2.5. Opis uszkodzeń elementów architektonicznych wystroju.

Całość elewacji powyżej cokołu pokryta boniami pasowymi w złym stanie. Występujące uszkodzenia pokazano i opisano na rysunkach o numerach od  Z-1 do Z-3.

Uszkodzone niektóre parapety wymagają przemurowania. Każde okno zwieńczone zwornikiem wtopionym w bonie, który wymaga uczytelnienia kształtu i uwypuklenia. Gzyms wieńczący w dobrym stanie, gdzie niegdzie widoczne drobne rysy lub pęknięcia. Okna parteru i pierwszego piętra polskie wyposażone w lufciki dodane wtórnie przy ostatnim remoncie. Ze zdjęć archiwalnych wynika, że pierwotne okna pierwszego piętra, wyższe od okien parteru, posiadały ślemię co umożliwiało otwieranie górnych skrzydeł okna niezależnie od skrzydeł dolnych. Przy kolejnym remoncie zastąpiono je oknami dwuskrzydłowymi z lufcikami. Lufciki zastosowano również w oknach parteru.

W części cokołowej widoczne gdzie niegdzie przewody zastosowanej w 1992 roku elektroosmozy, dziś już niedziałającej. W niektórych miejscach próby izolacji strefy cokołu przy pomocy mas bitumicznych i doraźne naprawy cokołu tynkiem cementowym.

2.6. Opis uszkodzeń konstrukcyjnych

Na podstawie wizji lokalnej dokonanej z poziomu chodnika oraz od strony wnętrza obiektu, stwierdzono, iż pęknięcia widoczne na powierzchni tynków mają charakter uszkodzeń lokalnych w tynku. Pęknięcia tynku w okolicach nadproży okiennych wykazują charakter pęknięć termicznych. Zlokalizowanie obszarów, w których pęknięcie widoczne na tynku ma odzwierciedlenie w pęknięciu ściany będzie możliwe po dokonaniu skucia tynków. W miejscach, gdzie brak będzie uszkodzeń muru naprawie poddana będzie warstwa tynku zgodnie z wytycznymi architektonicznymi opisanymi w niniejszej dokumentacji. Pęknięcia w rejonach wokół otworów okiennych wymuszają lokalne odkrycie tynku celem potwierdzenia istnienia pęknięć w murze, które należy naprawić zgodnie z punktem 6.

Nie zaobserwowano pęknięć muru na całą jego grubość, tj od strony wewnętrznej brak oznak powstawania rys i pęknięć.

##### 3. Cel oraz założenia konserwacji

Jak wynika z decyzji Stołecznego Konserwatora Zbytków - decyzja nr 1107 N/09 z dnia 29 lipca 2009 roku - istotne jest, aby przy przeprowadzaniu prac remontowych nie zatracić historycznego wyrazu opisywanego obiektu. Należy zachować spatynowany wygląd elewacji, żeby nie sprawiał wrażenia nowości i świeżości.

Zdjęcia archiwalne z roku 1932 pokazują, że około 90% oryginalnych tynków już wtedy nie istniała. Tynk oprócz roli estetycznej musi spełniać funkcje izolacyjne i ochronne muru. Ma to bezpośrednie przełożenie na zachowanie odpowiednich warunków w zabytkowych wnętrzach cytadeli. Ponadto zachowane tynki, w wyniku licznych napraw, często dowolnie skomponowanymi materiałami, tracą swoją jednorodność technologiczną. To, w połączeniu ze znacznie zasolonymi partiami muru, powoduje postępującą ich dezintegrację.

W partii cokołowej, na całej długości budynku, wykonano cementową opaskę, która miejscami odkrywa uzupełnione szarym cementem miejsca po instalacji elektroosmozy, tworząc nieestetyczną i wadliwą technologicznie powierzchnię. W związku ze znacznym zasoleniem proponuje się wymianę istniejącej cementowej opaski na tynk renowacyjny WTA (posiadający certyfikat WTA).

Wydaje się, że właściwym dla całości prac działaniem byłaby niezbędna wymiana wszystkich zdegradowanych i odspojonych od podłoża tynków na tynki w systemie tynków renowacyjnych w strefie wysoleń. To zapewniłoby równomierne magazynowanie soli oraz odparowywanie wody. Dla pozostałych do wymiany partii tynków wolnych od wilgoci i soli proponuje się zastosowanie lekkich, wytrzymałych tynków trasowych. W związku z tym, że przewidywana łączna powierzchnia do skucia jest znacząca, a efekt końcowy prac ma na celu zachowanie autentyczności przekazu historyczno wizualnego, proponuje się zastosowanie farb laserunkowych. Powłoki laserunkowe pozwalają na osiągnięcie interesującego efektu estetycznego szczególnie pożądanego na obiektach zabytkowych. W opisywanym przypadku mamy do czynienia z powierzchnią materiału, która rozbita jest na nieregularne płaszczyzny o różnej fakturze i barwach, z widocznymi miejscami napraw ubytków i spękań. Nałożenie laserunku pozwala na ujednolicenie i ekspozycję powierzchni architektonicznej z „patyną” naturalną dla starego budynku.

4. Proponowany program prac konserwatorskich

4.1. Tynki

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zachowania obiektu oraz kontynuowanie jej podczas prac. Jakiekolwiek ewentualne zmiany w programie prac konserwatorskich (zmiany w technologii czy sposobie wykonania) należy uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz autorami dokumentacji w celu uzyskania akceptacji.

- Pobranie próbek materiału w celu wykonania analiz ilościowych i jakościowych występujących w murze soli.

- Wykonanie prób na usuwanie nawarstwień słabo i silnie spojonych z podłożem.

- Demontaż wtórnie zamontowanych elementów takich jak wsporniki metalowe, haki, trzpienie etc.

- Demontaż i zabezpieczenie metalowych elementów dekoracyjnych oraz drewnianych blend na czas przeprowadzanych zabiegów konserwatorskich.

- Dezynfekcja wybranym środkiem biocydowym miejsc porażonych biologicznie przy użyciu preparatu Alkutex BFA-Entferner firmy Remmers lub StoPrim Fungal firmy Sto.

- Dokonanie dokładnego przeglądu i wnikliwej analizy zniszczeń na tynkach  : spękań, mikrospękań, spękań włoskowatych, niewidocznych z poziomu chodnika.

- Staranne przejrzenie całości tynków na elewacjach z poziomu rusztowań.

- skontrolowanie stanu cegły w miejscach ubytków tynku,

- usunięcie osłabionych cegieł z ewentualnym przemurowaniem sąsiednich cegieł / w tym parapetów /.

- uporządkowanie i ukrycie w wykutych bruzdach przewodów instalacji elektrycznych.

- Usuniecie przewodów instalacji elektroosmozy.

- Usunięcie wykruszonych, nieszczelnych fug w wątku ceglanym i wypełnienie spoin Trass-Kalk-Porengrundputz firmy Sto lub Fugenmortel TK firmy Remmers.

- Usunięcie wtórnych, nieszczelnych i spękanych uzupełnień formy.

- Uczytelnienie istniejącego detalu architektonicznego zgodnie z projektem.

- W strefie cokołowej należy usunąć istniejącą cementową opaskę i zastąpić ją systemem tynków renowacyjnych:

firmy Sto

- tynk wyrównawczy Porengrundputz WTA

- tynk renowacyjny Sanierputz WTA

- zacierka Sanierhaftputz WTA,

lub firmy Remmers

- narzut  Funcosil Spritzbewurf

- tynk renowacyjny Funcosil  1 L  Sanierputz –WTA

- gładź Funcosil Feinputz

- Usunięcie luźnych, spękanych,  odpadających tynków i wzmocnienie tych miejsc preparatem typu Sto Prim Grundex firmy Sto lub Funcosil Tiefengrund firmy Remmers. Wilgotne, zasolone, stare tynki należy usunąć w obszarze uszkodzonym oraz co najmniej 80 cm poza nim. W przypadku murów o grubości większej niż 80 cm należy usunąć tynk w strefie uszkodzonej oraz poza nią na szerokości odpowiadającej grubości muru.

- Nacięcie spoin na głębokość 2cm w celu lepszej przyczepności nowej wyprawy tynkarskiej.

- Oczyszczenie całej elewacji z pozostałości tynku przy użyciu szczotek i sprężonego powietrza.

- Wykonanie zabezpieczeń konstrukcyjnych opisanych w p. 6.1.

- Odtworzenie uszkodzonych parapetów.

- Uzupełnienie tynków tynkami w technologii tynków renowacyjnych WTA z odtworzeniem  boni

firmy Sto – szpryc Sto Trass WM 02

- warstwa wypełniająca StoTrass Porenputz

- tynk końcowy Sto Trass Filzputz

lub firmy Remmers

-  narzut: Funcosil Spritzbewurf

-  warstwa wyrównawcza Funcosil Salzspeicherputz -WTA

-  tynk renowacyjny Funcosil 1 L Sanierputz –WTA lub 
Funcosil   Sanierputz –WTA

-  zacierka Funcosil Feinputz  lub Funcosil Fassadenschlammputz

- Uzupełnianie drobnych ubytków tynku, szpachlowanie- Funcosil Verbundmortel firmy Remmers lub StoTrass Porenputz firmy Sto.

- Wykonanie wzmocnienia rys przy użyciu Siliconharz Fulfarbe LA firmy Remmers lub Sto Rissfuller fein firmy Sto.

- Wykonanie laserunkowych powłok malarskich w celu rozbicia kolorystycznego powierzchni tynków farbami Funcosil LA Siliconfarbe lub Funcosil Historic Lasur niepigmentowana  lub odcienie specjalne  firmy Remmers albo StoSilico lub StoSil Lasura firmy Sto.

Przed przystąpieniem do malowania należy pomalować fragment ściany o wymiarach ok. 1,0 x 1,0 m w dobrze oświetlonym miejscu i przedstawić do akceptacji Nadzoru Autorskiego ostateczny projekt kolorystyki należy zatwierdzić na podstawie wykonanych prób na elewacjach z udziałem przedstawiciela Urzędu Konserwatorskiego

- 4.2. Stolarka

- a) Wykonanie nowej stolarki okiennej zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi określonymi w piśmie KZ.ZN.SII.AOL-404424-1-1-/10 z dnia 18.01.2010 r.,  demontaż starej i montaż nowej zgodnie z projektem  z zachowaniem  krat międzyokiennych .

b) Oczyszczenie i pomalowanie istniejącej stolarki drzwiowej np. lakierem Capocryl PU-Satin, po wcześniejszym oczyszczeniu ,przeszlifowaniu i zagruntowaniu stolarki farbą Capocryl PU Vorlack.  Kolorystyka dobrana według palety firmy CAPAROL Kolor RAL 8016.

mgr Katarzyna  Bromirska

konserwator dzieł sztuki

nr dypl. 6393 ASP Warszawa

4.3 Wytyczne i zalecane cechy w systemach tynków renowacyjnych WTA

firmy Remmers

##### 4.3.1. DEZYNFEKCJA

Alkutex BFA-Entferner- roztwór wodny biocydów usuwający z powierzchni materiałów budowlanych mikroorganizmy takie jak: bakterie, grzyby, glony i porosty. Po naniesieniu przez natrysk lub pędzlem, należy odczekać około 6 godzin i spłukać strumieniem wody.

- 4.3.2 . TYNKI NA PODŁOŻA ZASOLONE

- Dla obciążeń solami ponad 0,25% wagowo -  zaleca się wykonywanie powłok tynkarskich z fabrycznie przygotowanych mineralnych mieszanek tynków renowacyjnych zgodnie z  obowiązującymi w tym zakresie  zaleceniami  WTA. Tynk tracony Aisit Kompressenputz  -  warstwę 10 mm;

Dla obciążeń średnich – do 1,0 – 1,5% wagowo  - zalecane jest nakładanie powłok z  tynku renowacyjnego grubości min 15mm.  Szczególnie praktyczny w takich przypadkach jest stabilizowany włóknami polipropylenowymi tynk Funcosil 1L Sanierputz – WTA.  Zużycie:   12 kg / m2;  dla warstwy 15mm.

Dla obciążeń wysokich – ponad 1,5%  ( dla siarczanów ponad 1% ) wagowo  - zalecane jest nakładanie  warstwy podkładowej magazynującej sole o grubości min 10 mm oraz warstwy właściwego tynku renowacyjnego grubości min 15mm.

a). Funcosil Salzspeicherputz -WTA - tynk magazynujący sole, odporny na siarczany. Uziarnienie do ok. 2,5mm. Tynk podkładowy WTA., wyrównawczy i magazynujący sole podczas renowacji starych budowli i murów oraz do wypełniania spoin, wypełniania i wyrównywania ubytków jak również jako obrzutka na osłabionym murze przy nakładaniu maszynowym. Może być nakładany ręcznie lub odpowiednimi agregatami tynkarskimi w pojedynczych warstwach  o grubości 10 do 30 mm.

b).  Funcosil   1 L Sanierputz -WTA- uziarnienie do ok. 2,0 mm.

Tynk renowacyjny z dodatkiem włókien spełniający wytyczne WTA 2-2-91; do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Do naprawy i renowacji wilgotnych ścian, także obciążonych solami, w obiektach zabytkowych i w nowym budownictwie. Nakładany ręcznie lub odpowiednimi agregatami tynkarskimi, w pojedynczych warstwach o grubości 10 do 20 mm.

c). Funcosil Sanierputz -WTA-  - uziarnienie do ok. 1,0 mm.

Tynk renowacyjny spełniający wytyczne WTA 2-2-91. Hydrofobowy, przepuszczalny dla pary wodnej i przyspieszający wysychanie. Do naprawy i renowacji wilgotnych ścian, także obciążonych solami, na elewacjach i we wnętrzach, w obiektach zabytkowych i w nowym budownictwie. Nakładany ręcznie lub odpowiednimi agregatami tynkarskimi, w pojedynczych warstwach o grubości 10 do 30 mm.

4.3.3. GŁADZIE TYNKARSKIE

- Funcosil Feinputz - uziarnienie do ok. 0,3 mm.
Mineralna szpachlówka powierzchniowa o dużej przyczepności, do wygładzania powierzchni tynków renowacyjnych Funcosil i innych tynków mineralnych, tynk filcowany. Możliwe jest uzyskanie bardzo równych, gładkich powierzchni. Zaprawa ma kolor starej bieli, jest plastyczna, łatwa do stosowania. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Do wykonywania drobnoziarnistych, zamkniętych powierzchni nadających się do malowania lub tapetowania. Nie nadaje się na podłoża zawierające gips.

- Funcosil Fassadenschlammputz  - uziarnienie 1,5 mm cienkowarstwowa zaprawa do wykonywania powłok na murze z cegły i kamienia naturalnego gdy należy zachować strukturę muru / wygląd kamienia a przez to niepożądane jest stosowanie zwykłych ( grubowarstwowych ) tynków.

- 4.3.4. LASERUNKOWA WARSTWA MALARSKA

- a) Funcosil LA Siliconfarbe - farba do malowania elewacji, będąca wodną emulsją żywicy silikonowej i mineralnych pigmentów tlenkowych, zmieszana z mikroemulsją silikonową Funcosil WS. Otrzymana powłoka barwna ma charakter półprzeźroczysty - laserunkowy, a stopień krycia zależy od wzajemnych proporcji obydwu składników – najczęściej stosuje się 1 cz. farby i 7 cz. mikroemulsji. Mieszanka bezbarwnej farby silikonowej i mikroemusji może być stosowana do wykonywania ochronnych powłok hydrofobowych w strefie cokołowej, gdzie hydrofobizacja wgłębna jest niewskazana. W celu uzyskania powłoki zaleca się mieszanie farby o kolorze nasyconym Funcosil LA z czystym, bezbarwnym spoiwem Funcosil WS. Proporcje mieszania wynoszą 1 część farby Funcosil LA  na 4 - 8 części emulsji Funcosil WS. Im większa proporcja czystego spoiwa tym większy stopień przeświecania powłoki. Przy użyciu farb można uzyskać powłoki o dowolnym nasyceniu kolorem (poprzez dodatek bieli) i dowolnym stopniu przezroczystości (poprzez dodatek czystego spoiwa). Technologia zapewnia niezmiennie wysokie parametry techniczne powłoki każdego rodzaju.

- Funcosil Historic Lasur Niepigmentowana  lub odcienie specjalne

Półprzezroczysta farba oparta na naturalnych, mineralnych składnikach, przeznaczona do wykonywania laserunkowych powłok malarskich przy zachowaniu naturalnego – mineralnego, barwnego i plastycznego - wyglądu podłoża. Produkt wyróżnia się niewielką siłą krycia przy zachowaniu charakteru rzeczywistej powłoki. Dzięki temu zapobiega się uzyskaniu podłoży o "martwej", monochromatycznej fakturze. Wysoka przepuszczalność pary i hydrofobowość: sd <0,1m;w<0,1kg/m2·h0,5

4.3.a. Wytyczne i zalecane cechy  tynków oraz tynków renowacyjnych WTA firmy Sto

- 4.3.a.1. TYNKI PODKŁADOWE

- wyprawy wapienne – wiążące powietrznie - z racji swoich słabych cech odpornościowych i wytrzymałościowych (maksym. tylko 0,8MPa) nie powinny być stosowane do wszelkich prac elewacyjnych – wyniki Badań UMK w Toruniu publikowane w „Renowacjach” i materiałach konferencyjnych „Badania i Praktyka 1999”

- wyprawy wapienno-cementowe na bazie cementów portlandzkich niskich marek (35) – wiążące hydraulicznie – ze względu na udział cementu, mogą wprowadzać sole budowlane (nawet do 2,5%), powodować wykwity wapna       i uszczelniać zaprawy

- Zalecane cechy to:

- brak soli mogących powodować szkody – wymagana niska alkaliczność

- niewielka wytrzymałość na ściskanie 3-5MPa

- odporność na kwaśne środowisko miejskie (brak „wolnych związków wapna” powodujących wykwity i będących łatworozpuszczalnymi)

- mały skurcz i dobrą przyczepność, szczególnie do starszych podłoży

- bardzo dobra dyfuzyjność -  < 15

- dobry współczynnik elastyczności E <7000, lub stosunek wytrzymałości na ściskanie do wytrzymałości na zginanie <3

W tej chwili tylko zaprawy zawierające krzemionkę (metakaolinit i naturalne pucolana, trassy) spełniają wszystkie warunki konserwatorskie, – krzemionka zawarta w trasie wiąże, bowiem wapno, przez co zaprawa jest odporna na kwaśne środowisko (powstaje odporny krzemian, a nie łatworozpuszczalny węglan); wiązanie hydrauliczne zapewnia większą niż samo wapno wytrzymałość i bardzo dużą trwałość (ponad 2000 lat używania); badania na UMK oraz Laboratorium PKZ wskazują, iż przy zachowaniu optymalnej wytrzymałości, to jedyne zaprawy potrafiące bardzo szybko podciągać wodę – cecha większości starych zapraw i cegieł – dzięki temu porowaty materiał szybko chłonie wodę, ale też szybko schnie pozbywając się nadmiaru wilgoci! Oczywiście wyprawy trasowe mogą być modyfikowane np. hydrofobizowane w masie przy szpachlach tynkarskich.

4.3.a.2. TYNKI COKOŁOWE

- w przypadku obecności szkodliwych soli budowlanych i zawilgocenia muru – konieczne są tynki renowacyjne WTA (posiadające certyfikat WTA)

- przy „zdrowym” podłożu – nowe tynki cokołowe też nie mogą być zbyt mocne 5-8MPa, ale raczej hydrofobowe, czyli w24 <0,5kg/m2

- 4.3.a.3. SZPACHLE

- wysoka dyfuzyjność -  < 15, a w przypadku tynków renowacyjnych WTA        w podkładzie koniecznie Sd < 0,2m (parametr ustalający paroprzepuszczalność całej warstwy szpachli!) – takiego parametru nie uzyska większość szpachli będących w sprzedaży, ponieważ nagminnie dla ułatwienia obróbki i przyczepności dodaje się do nich uszczelniające sproszkowane dyspersje akrylowe

- wytrzymałość na ściskanie – 2-5 MPa

- elastyczność – stosunek wytrzymałości na ściskanie do wytrzymałości na zginanie <3 lub parametr moduł elastyczności E < 7000; przy pozostawieniu części starych tynków, szpachla powinna mieć dodatki mikrowłókien

- hydrofobowość – w < 0,4kg/m2 (szczególnie w warunkach zewnętrznych)

- przyczepność do podłoża >0,15 MPa

- odporność na kwaśne środowisko zewnętrzne (nie nadają się więc, czysto-wapienne wiążące powietrznie)

4.3.a.4. FARBY

Ze względu na środowisko miejskie niezależnie od akceptacji optycznej (charakter powłoki np. brak połysku) konieczne są także konkretne cechy technologiczne, szczególnie przy ewentualnych tynkach renowacyjnych WTA

- 4.3.a.5. TYNKI RENOWACYJNE WTA

Tradycyjnie stosowane, nawet najmocniejsze tynki naprawcze mają zbyt małą porowatość i zbyt niską dyfuzyjność. Wzbierająca i nieodprowdzana wilgoć a także krystalizujące sole szybko spowodują zniszczenie nowego „tynku naprawczego”. Tynki renowacyjne WTA stanowią bardzo dobrze oddychający kompres, który pozwala na stopniową dyfuzję par wodnej z zawilgoconego muru, bez widocznych oznak na powierzchni. Sole krystalizuj w wielkich porach tynku i dlatego nie następuje jego zniszczenie. Ostatnia warstwa systemu jest hydrofobowa, dzięki czemu pozostaje wolna od migracji soli z wewnątrz i odporna na warunki atmosferyczne z zewnątrz.

- 5. Opis remontu elewacji część architektoniczna

5.1. Roboty przygotowawcze i zabezpieczające

Prace przygotowawcze i zabezpieczające polegają na zabezpieczeniu pracowników Pawilonu X i ich mienia oraz zabezpieczeniu zaplecza budowy.

5.2. Prace budowlano konserwatorskie

Do przeprowadzenia właściwego remontu elewacji niezbędne są następujące działania:

5 2.1. Prace wstępne

Po ustawieniu rusztowań systemowych na elewacjach przeznaczonych do remontu należy dokonać dokładnego przeglądu całej elewacji.

Zdemontować skrzynki i poddać naprawie. Istniejące tynki należy przebadać, a następnie miejsca odparzone delikatnie skuć tak, aby nie uszkodzić muru. W projekcie przyjęto skucie ok. 80% istniejącego tynku. Całą elewację oczyścić z pozostałości tynku przy użyciu szczotek, naciąć spoiny w celu lepszej przyczepności nowej wyprawy tynkarskiej. Wykonać zabezpieczenia konstrukcyjne opisane w p.6. Uzupełnić uszkodzone parapety. Naprawić inne ubytki muru.

Nie zniszczyć ukrytych w bruzdach elewacji przewodów instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Te, które jeszcze nie zostały należycie ukryte lub wiszą swobodnie schować pod tynk przy udziale specjalistów branżowych. Usunąć niedziałającą instalację elektroosmozy.

5.2.2. Prace tynkarskie

Prace tynkarskie wykonać zgodnie z opisem p. 4.1 oraz p. 4.3.2 opisu powyżej.

5.2.3. Stolarka okienna i drzwiowa

Wykonać nową stolarkę okienną zgodnie załączonym projektem. Istniejące kraty międzyokienne przerobić zgodnie z projektem.

Po dokonaniu prac tynkarskich zdemontować stolarkę wraz z towarzyszącymi wywietrznikami i następnie zamontować nową. Uszczelnić styk stolarki z murem przy użyciu pianki montażowej. Naprawić ewentualne uszkodzenia tynku. Ze względów muzealno- historycznych nowe okna będą wyposażone w kraty montowane do skrzydeł okiennych zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi i z projektem.  Nową stolarkę zabezpieczyć folią przed malowaniem elewacji.

Okna dwuskrzydłowe, rozwierne z nawietrznikiem w dolnej części futryny z regulacją kąta rozwarcia, wykonane z drewna sosnowego I klasy, sezonowanego bez sęków. Okucia współczesne obwiedniowe, w częściach widocznych mosiężne. Zawrotnice na wzór istniejących z zasuwką, klamka może pełnić jedynie funkcję ozdobną. Szyby od zewnątrz bezpieczne, od wewnątrz pakiet 4-6-4. Drewno zabezpieczone preparatem przeciw szkodnikom biologicznym.      K=1,1 ;    RA=32 dB

UWAGA: Niedopuszczalne okna uchylne i słupek pionowy.

5.2.4.  Prace malarskie

Prace malarskie wykonać zgodnie z opisem p. 4.1 oraz p. 4.3.4 opisu powyżej.

5.2.5. Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej były wymienione w roku 2006 i są w dobrym stanie.

Przy pracach elewacyjnych należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Dodatkowo wykonać parapety okienne z blachy ocynkowanej.

- 6. Opis remontu elewacji - część konstrukcyjna

6.1. Opis uszkodzeń

Uszkodzenia o charakterze konstrukcyjnym takie jak pęknięcia ścian (szczególnie występujące w rejonie otworów okiennych) są wyraźnie widoczne. Przyczyną powstawania tego rodzaju pęknięć są zjawiska termiczne wynikające z braku odpowiedniej izolacji termicznej ścian murowanych od strony zewnętrznej.

Charakter pęknięć wskazuje na występowanie w ścianach sił rozciągających, których skutkom zapobiegnie umieszczenie w ścianach, (w poziomych spoinach między cegłami) dodatkowego zbrojenia w postaci specjalnych prętów i kotew stalowych - tzw. Brutt Saver Profili zatopionych w zaprojektowanej dla nich zaprawie noszącej ogólną nazwę: Brutt Saver Powder. Brutt Saver Profile - to elastyczne pręty, cięgna i kotwy wykonane z austenitycznej stali nierdzewnej o charakterystycznym, helikoidalnym (śrubowym) kształcie o średnicy 8mm. Pręty można łączyć ze sobą, zginać, układać w wiązki. Ich produkcja jest zgodna z normą: EN ISO 9002:1994 (Certyfikat TÜV – Rheinland Europa Kft. nr 75 1008417). Zaś Brutt Saver Powder S (wytrzymałość 27 MPa) - to niekurczliwa, elastyczna, szybkowiążąca zaprawa wykonana na bazie białego cementu. Charakteryzują się doskonałą przyczepnością w kontakcie z różnymi materiałami.

Do przygotowania zaprawy należy używać składników dostarczanych przez producenta (nie wolno dolewać wody, dosypywać cementu, piasku, plastyfikatorów, itp.).

Umieszczenie zbrojenia w miejscach pęknięć ściany (a nie tylko i wyłącznie tynku) jest niezbędne. Zaleca się bieżącą kontrolę prac przez uprawnionego inżyniera konstruktora w trakcie trwania robót naprawczych elewacji. Po skuciu tynku w miejscach, gdzie konieczna jest jego wymiana oraz po wykonaniu lokalnych odkrywek tynku w miejscach jego pęknięć potwierdzających istnienie pęknięć i rys ściany murowanej uprawniony inżynier konstruktor akceptować będzie potrzebę wykonania wzmocnienia ściany murowanej wraz ze wskazaniem metody zgodnie z propozycjami opisanymi w punkcie 6.2 opisu. Miejscowe odkrywki/skucia tynku o wymiarach min10x10cm, należy przeprowadzić wszędzie tam gdzie istnieją pęknięcia w minimum 2 miejscach przebiegu pęknięcia. Czynność wykonywania odkrywek, potwierdzających istnienie pęknięcia ściany murowanej należy połączyć z badaniem jakości tynku i konieczności jego wymiany.

6.2. Naprawa pęknięć murów

W ścianach murowanych, w których występują rysy lub pęknięcia należy stosować zbrojenie prętami osadzonymi zgodnie z wytycznymi producenta i ideologią naprawy pęknięć pokazaną na rysunku K-1. Prace naprawcze ściany murowanej wykonać zgodnie z przedstawioną poniżej klasyfikacją pęknięć:

Pęknięcie do 3 mm

Zabezpieczyć poprzez lokalne wzmocnienie siatką stalowa cięto – ciągnioną lub siatką Rabitza. W tym celu odbić tynk na szerokość minimum 15 cm po obu stronach pęknięcia. Mocno zwilżyć powierzchnie a następnie na zaprawie z cementu portlandzkiego (białego) ułożyć siatkę stalową.

Pęknięcia powyżej 3 mm

- wyfrezować, zgodnie z określoną lokalizacją i wymiarami szczeliny (szczeliny mogą być frezowane w spoinach lub bezpośrednio w materiale konstrukcyjnym - cegle); wymiar szczeliny: szerokość min 12mm zaś głębokość 40mm.

- oczyścić szczeliny z pozostałości frezowania, oraz z pyłu i drobnych cząsteczek przy pomocy sprężonego powietrza.

- wypełnić wilgotne szczeliny (przy pomocy pistoletu iniekcyjnego) pierwszą warstwą zaprawy o grubości około 10 mm,

- zatopić w zaprawie przygotowane wcześniej Brutt Saver Profile i pokryć je przy pomocy pistoletu kolejną warstwą zaprawy o tej samej grubości (w niektórych przypadkach włożone do szczelin profile na czas wiązania zaprawy należy zablokować przy pomocy klinów drewnianych); Długość i rozstaw profili zgodnie z wytycznymi pokazanymi na rys. K-1.

- po związaniu zaprawy (około 20 – 40 minut) - wypełnić pozostałą szczelinę zaprawą do spoinowania.

W wypadku stwierdzenia pęknięcia ściany widocznego po obu jej stronach tj. z zewnątrz i od wewnątrz należy wykonać wzmacnianie krzyżowe (jak pokazano na rys. K-1):

- w wyznaczonych punktach wywiercić otwory prostopadle do płaszczyzny pęknięcia o średnicach dopasowanych do średnic stosowanych Brutt Saver Profili tj 12mm, - wiercenie rozpoczynać w odległościach nie mniejszych niż 225 mm od pęknięcia,

- otwory wyczyścić powietrzem i przepłukać wodą,

- do końcówki pistoletu iniekcyjnego z zaprawą (rurka o odpowiednio dobranej średnicy i długości) włożyć kotwę,

- końcówkę pistoletu włożyć do oporu w otwór i pompować zaprawę razem z kotwą. W trakcie pompowania końcówkę pistoletu wycofywać z otworu, kotwy wprowadzać naprzemiennie, z przeciwnych stron pęknięcia w odległościach około 45 cm.

- po zamontowaniu kotwy, naddatek zaprawy usunąć szpachelką

- 7. Dane o wpływie na środowisko

7.1. Roboty konserwatorskie i budowlane przy rewaloryzacji elewacji i wymianie stolarki okiennej nie należą do grupy klasyfikowanej jako szczególnie szkodliwej dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska.

Nie będą też występować szkodliwości w miejscu pracy i w otoczeniu w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska i uciążliwości w rozumieniu przepisów techniczno budowlanych, takich jak:

- Szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie pól elektromagnetycznych.

- Hałas i drgania.

- Zanieczyszczenie powietrza gazami i pyłami.

- Zanieczyszczenie gruntu i odprowadzanych ścieków.

7.2.  Program robót przewiduje niewielkie roboty rozbiórkowe związane z demontażem stolarki.

Urobek robót rozbiórkowych będzie na bieżąco segregowany, składowany w oddzielnych pryzmach i usuwany na miejsce uzgodnione z organem administracji państwowej.

8 . Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- 8.1. Zakres robót

Przedmiotem niniejszego projektu jest remont istniejących elewacji mający na celu ich rewaloryzację.

Zakres robót remontowych obejmuje szereg specjalistycznych prac konserwatorskich oraz związanych z nimi robót budowlanych.

- 8.2. Wykaz obiektów

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest wyłącznie budynek X Pawilonu.

- 8.3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie

W rejonie budynku nie występują elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie wymagające szczególnych działań poza przestrzeganiem ogólnych przepisów BHP i ochrony zdrowia.

- 8.4. Roboty mogące stwarzać zagrożenie

Roboty konserwatorskie i związane budowlane przy rewaloryzacji elewacji i wymianie stolarki nie należą do grupy klasyfikowanej jako szczególnie szkodliwej dla środowiska i zdrowia ludzi lub mogących pogorszyć stan środowiska.

- 8.5  Wymagane przygotowanie pracowników do robót

8.5.1.Bezpośrednie kierownictwo robót konserwatorskich i budowlanych winno mieć wiedzę, doświadczenie i uprawnienia do prowadzenia tych robót i podejmowania szczegółowych decyzji w ich trakcie.

8.5.2. Przy robotach wolno zatrudniać wyłącznie te osoby, które są dopuszczone do nich świadectwem lekarskim i zostały przeszkolone w zakresie zaleceń BHP.

- 8.6.    Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

8.6.1. Organizacja i technologia robót winna zapewniać bezpieczny sposób ich wykonywania z zachowaniem zaleceń określonych w podstawowych przepisach.

8.6.2. Wydzielenie i zagospodarowanie placu robót winno być zgodne z projektem Wykonawcy, z zabezpieczeniem przed dostępem osób niezatrudnionych.

8.6.3. Zagospodarowanie terenu robót winno zapewniać bezpieczne odległości między składowanymi materiałami, urobkiem z rozbiórek, trasami komunikacyjnymi, stanowiskami prac na terenie i obiektem otoczonym rusztowaniami.

8.6.4. Organizacja robót winna zapewniać by pod zawieszonymi ciężarami nie występowały, nawet chwilowo trasy komunikacyjne i stanowiska pracy.

8.6.5. Zagospodarowanie terenu winno zapobiegać krzyżowaniu się tras transportu zewnętrznego z wewnętrznym i trasami komunikacji pracowników.

8.6.6. Wszystkie urządzenia i sprzęt winny być technicznie sprawne, pozostawać pod fachową kontrolą określonego mechanika i elektryka i były użytkowane zgodnie z instrukcjami producentów.

8.6.7. Do robót stosować rusztowania systemowe, zmontowane zgodnie z instrukcją montażu.

9.   Wytyczne  wykonania.

9.1. Uważa się, że niezbędne będzie wykonanie projektu wykonawczego, będącego rozwinięciem niniejszego projektu dla celów wykonawczych.

Projekt ten może być uzupełniony w trakcie robót decyzjami nadzoru autorskiego, w następstwie odkrywek dokonywanych w czasie robót.

9.2. Roboty należy wykonać wg. projektu wykonawczego, sporządzonego w sposób spełniający wymagania przedmiotowych norm i przepisów, stanowiącego (według rozp Min. Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej. Dz. U.2004, nr. 202, poz. 2072, § 3 ÷ § 5) rozwinięcie i uzupełnienie dla celów wykonawczych niniejszego projektu budowlanego mającego na celu uzyskania pozwolenia na roboty.

9.3. W sprawach nieokreślonych przez dokumentację obowiązują „zasady wiedzy technicznej” (art. 5, ust. 1 Prawa Budowlanego) zawarte m.in. w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”(opr. ITB), aprobatach i świadectwach technicznych oraz instrukcjach wykonawczych od producentów wyrobów i sprzętu.

9.4. Do wykonywania robót należy stosować wyłącznie materiały i wyroby, które zostały dopuszczone do powszechnego lub jednostkowego stosowania świadectwami technicznymi, wydanymi w sposób określony przepisami oraz sprzęt mający świadectwo dopuszczenia.

10. Wnioski końcowe

10.1	Podane w projekcie materiały zostały podane jako przykładowe i mogą być zastąpione innymi o podobnych, lecz nie gorszych parametrach.

10.2 W najbliższej przyszłości zaleca się wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych pomieszczeń piwnicznych znajdujących się w południowych częściach skrzydeł wschodniego i zachodniego budynku oraz usunięcie szczelnej opaski z asfaltu ułożonego na podłożu betonowym przylegającej do budynku od strony dziedzińca. Prace te powinny być objęte dodatkowym opracowaniem związanym z projektem zabezpieczenia terenu wokół budynku i nie wchodzą w zakres niniejszego opracowania.

10.3 W nawiązaniu do p.6.1 opisu stwierdza się konieczność wykonania ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji budynku wraz ze sprawdzeniem zachowania się i wpływu podłoża gruntowego na konstrukcję budynku. Nadmierna liczba pęknięć i zarysowań ścian nasuwa podejrzenie pogorszenia się bezpieczeństwa konstrukcji.

- Koniec

autor opracowania:   arch. Hanna Jung-Migdalska- część architektoniczna