projekt remontu elewacji  i wymiany stolarki okiennej

budynku   11-Go   pawilonu cytadeli   warszawskiej

I. Część ogólna

1. Dane ogólne

1.1. Lokalizacja

1.2. Przedmiot opracowania

1.3. Podstawa formalno prawna

1.4. Zespół projektowy

2. Zakres opracowania

3. Materiały wstępne

4. Zawartość dokumentacji

II.OPIS  TECHNICZNY

1. Dane historyczne

2. Stan istniejący

2.1  Dane o budynku

2.2  Opis uszkodzeń na  elewacjach

2.3  Opis stanu zachowania poszczególnych elewacji

2.4  Opis uszkodzeń elementów architektonicznych wystroju

2.5  Opis uszkodzeń  konstrukcyjnych

2.6  Przyczyny zniszczeń

3. Cel oraz założenia konserwatorskie

4. Proponowany program konserwatorski

4.1 Tynki

4.2 Cokół kamienny

4.3 Stolarka

5. Opis remontu elewacji  część architektoniczna

5.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczające

5.2.Prace budowlano-konserwatorskie

5.2.1. Prace wstępne

5.2.2. Prace tynkarskie

5.2.3. Prace malarskie

5.2.4. Obróbki blacharskie

5.2.5. Stolarka okienna i drzwiowa

5.2.6 Cokół kamienny

6. Opis remontu elewacji - część konstrukcyjna

7. Dane o wpływie na środowisko

8. Informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

9. Wnioski końcowe.

III.   rysunki -   Spis  rysunków

1. Sytuacja                                         rys. A0       skala    1: 500

2. Inwentaryzacja stanu zniszczeń         rys. IZ 1     skala    1: 100

-  Widok elewacji północnej – frontowej

-  Widok elewacji południowej

-  Widok elewacji wschodniej

-  Widok elewacji zachodniej

3. Okna – schemat  elewacji Pn. i Pd.        rys.A1     skala      1:100

4.Projekt okna typ 01                             rys.A2     skala       1: 10

5. Projekt okna typ 02                            rys.A3     skala       1: 10

6. Okna - detale                                     rys.A4     skala      1: 10

8. Wykaz stolarki okiennej                       rys.A5

9. Inwentaryzacja- okno typ 01	             rys.A6    skala       1:10

10. Inwentaryzacja- okno typ 02              rys.A7    skala       1:10

11.Zestawienie pomiaru okien (tabela)      stron 1

IV. Dokumenty w formie załączników

- Badania tynku przeprowadzone  przez Laboratorium PK PKZ w Toruniu

- Decyzja MKZ nr 1107N/09 z dn. 29 czerwca 2009 roku

- Uprawnienia projektantów i zaświadczenia Okręgowej Izby Architektów

- arch. Hanny Jung-Migdalskiej

- mgr. sztuki  Katarzyny Bromirskiej

- inż. konstruktora  Radosława Krzemińskiego

- arch. Heleny Dzieduszyckiej  - sprawdzającej

4.  Oświadczenia projektantów o kompletności dokumentacji.

V. SERWIS  FOTOGRAFICZNY

1. Zdjęć  archiwalnych  -  nie odnaleziono.

2. Zdjęcia- ogólny widok elewacji- rok 2006

2. Zdjęcia dokumentujące stan zachowania budynku- grudzień 2009

- CZĘŚĆ  OGÓLNA

- 1. Dane ogólne

1.1. Lokalizacja

Dzielnica Żoliborz - miasto Warszawa

1.2. Przedmiot opracowania

Wniosek o pozwolenie na budowę dotyczy budynku 11-go Pawilonu Cytadeli Warszawskiej obejmujący projekt remontu elewacji wraz z projektem wymiany stolarki okiennej. W chwili obecnej Inwestor pragnie przygotować dokumentację projektową i kosztową, żeby pozyskać środki finansowe i móc ogłosić przetarg na realizację prac.

W tym celu sporządzono niniejszy projekt.

1.3. Podstawa formalno prawna

- Wizja lokalna w terenie i serwis fotograficzny dla potrzeb projektu

- Inwentaryzacja do celów projektowych przekazana przez Zamawiającego

- Inne materiały wstępne z archiwum Zamawiającego

- Umowa   z dnia    18.12.2009 r.

1.4. Zespół autorski niniejszego opracowania

PRO ARTE – pracownia architektoniczno-konserwatorska

00 - 172 Warszawa ul. Dzika 15/24

- arch. Hanna Jung Migdalska

- techn. arch. Anita kaproń

- techn. arch. Janusz Kaproń

- inż. konstruktor Radek Krzemiński

- mgr. Katarzyna Bromirska

Sprawdzający: arch. Helena Dzieduszycka

- 2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt remontu elewacji i wymiany stolarki okiennej  11-go  Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.

- 3. Materiały wstępne

Przy opracowaniu niniejszego projektu wykorzystano następujące materiały:

- Inwentaryzacja architektoniczno – budowlana 11-go Pawilonu  Warszawskiej Cytadeli opracowana przez inż. Ewę Sowę-Mróz, datowana  grudzień 2005 r.

- „Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy” – tom 2, autorstwaJarosława Zielińskiego.

- „Korzenie Miasta-Śródmieście Południowe”- tom V, autorstwa Jerzego Kasprzyckiego.

- 4. Zawartość opracowania

Projekt sporządzono w 5-ciu egzemplarzach, każdy składa się z:

1. Części opisowej

2. Części rysunkowej

3. Płyty CD z zapisem projektu

II.     Opis   TECHNICZNy

- 1.  Dane historyczne

Królestwo Polskie w XIX w. miało dla Rosjan duże znaczenie strategiczne. Warszawa stanowiła doskonałą bazę do walki z Prusami, oraz zapewniała dogodną  pozycję do ataku na ziemie podległe Austrii, a Cytadela była jedynym w Królestwie Polskim umocnionym punktem obronnym, na lewym brzegu Wisły. Z czasem na linii największych rzek powstał pas twierdz, z centralnym punktem fortyfikacji – Warszawą.

Decyzję o wybudowaniu dużego obiektu strategiczno-politycznego w miejscu zajmowanym przez koszary Aleksandrowskie, wcześniej Gwardii Pieszej Koronnej, podjął osobiście 13 marca 1832 r. car Mikołaj I.

Garnizon rosyjski w Warszawie miał za zadanie głównie strzec zdobytych terenów i zapobiegać ewentualnym buntom miejscowej ludności. Ponieważ powstanie kościuszkowskie, a później listopadowe dowiodło, że bunty takie mogą się powtarzać, wybudowano w Warszawie twierdzę mogącą poskromić miasto. Cytadela z założenia  powstała jako twierdza drugiej kategorii, która przede wszystkim miała stanowić symbol władzy i siły carskiej Rosji oraz służyć jako punkt oporu dla wojska strzegącego stolicy Królestwa. 31 maja Namiestnik Królestwa Polskiego feldmarszałek Paskiewicz, wmurował kamień węgielny pod przyszłą Cytadelę Warszawską (na część cara nazwaną Aleksandrowską). Budowę umocnień przeprowadzono w rekordowym tempie 18 miesięcy. Uroczyste poświęcenie Cytadeli nastąpiło 4 maja 1834 roku, w dniu uzyskania pełnoletniości przez następcę tronu Rosji carewicza Aleksandra II.

Cytadela Warszawska od początku swojego istnienia pełniła represyjną wobec ludności polskiej funkcję więzienia politycznego, oraz posiadała silny garnizon prewencyjny. Na jej terenie ulokowane były też głównie komisje śledcze Królestwa i Sąd Wojskowy. Tutaj znajdował się osławiony X Pawilon (początkowo magazyn mundurowy), gdzie więziono polskich patriotów.

Obecnie Cytadela nieomal w całości przeznaczona jest na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. Mieści się tu Dowództwo Wojsk Lądowych i Główny Węzeł Łączności DWL. Teren o powierzchni. 2,8 ha został przekazany poza resort obrony narodowej. W gmachu X Pawilonu mieści się obecnie Muzeum X Pawilon Cytadeli Warszawskiej oraz Archiwum Polski Podziemnej 1939-1956. Od 1988 roku w odrestaurowanej kaponierze południowej mieści się Muzeum Tradycji Wojsk Lądowych, a na terenie przyległym, skansen sprzętu bojowego. Turyści mogą zobaczyć tylko niewielką część Cytadeli z Bramą straceń i  Pawilonami  X- tym i 11-tym. Wyjść można przez Bramę Bielańską.

- 2.   Stan istniejący

2.1. Dane o budynku

„Budynek gospodarczy. Oznaczony wojskowym numerem „11”. Wybudowany zapewne ok. 1860 roku. Parterowy, wolnostojący o pięciu szerokich przęsłach dzielonych lizenami w dłuższych elewacjach, które obecnie są otynkowane i przeprute wtórnie ukształtowanymi otworami o zróżnicowanym wykroju” Jarosław Zieliński – Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy „ - tom 2 str. 131.

„ Pierwotnie w tym budynku mieściła się kuźnia” – K. Kucharski

„ Cytadela”

2.2. Opis uszkodzeń tynków na elewacjach

Na wszystkich elewacjach dokonując oglądu z poziomu chodnika rozpoznano następujące rodzaje zniszczeń tynków:

- liczne drobne i rozległe ubytki

- odspojenia od podłoża tworzące pustki powietrzne na granicy wątek ceglany

- tynk

- zarysowania tynku

- lokalne spękania pionowe gzymsów wieńczących

- zarysowania o charakterze głównie pionowym

- spękania o charakterze pionowym, często nieregularnym

- wtórne zdeformowania

- zawilgocenie i korozja biologiczna powierzchni- instalacja elektroosmozy nie zdała egzaminu

- grube nawarstwienia z wykrystalizowanych na powierzchni soli

- wtórne przemalowania po stronie elewacji południowej

- zacieki

- wiązki kabli do uporządkowania

Stan zachowania elewacji kwalifikuje ją do jak najszybszego remontu

konserwatorskiego. Pozostawienie obiektu bez działań konserwatorskich spowoduje stopniowe i coraz szybsze pogarszanie się stanu technicznego i estetycznego budynku.

2.3. Opis stanu zachowania poszczególnych elewacji

Z punktu widzenia konstrukcji budynku wszystkie mury  znajdują się w   dobrym stanie, niestety tynki są w bardzo złym stanie. Wykonane na początku  lat 90-tych XX w. przepony hydrofobowe z iniekcji krystalicznej nie spełniły swojego zadania  i podciąganie kapilarne wód gruntowych jest przyczyną dużego  zawilgocenia murów.  Istniejące obróbki blacharskie z blachy cynkowej są w dobrym stanie / rynny  rury spustowe / i mogą pozostać bez wymiany. Przy wymianie stolarki okiennej mogą zostać uszkodzone parapety okienne, należy przewidzieć konieczność ich wymiany.

W chwili obecnej budynek pełni częściowo funkcję magazynów oraz mieszkań dla osób zatrudnionych przy dozorze pobliskiego X Pawilonu. Standard istniejących mieszkań nie spełnia wymagań obowiązujących norm i w przyszłości Inwestor powinien rozważyć możliwość wyprowadzenia mieszkańców z tego obiektu. Dobudowany z tyłu śmietnik, przebite wtórnie otwory okienne i drzwiowe zacierają pierwotny kształt i wygląd budynku . Spod odparzonego tynku ukazują się fragmenty łukowych nadproży okiennych oraz bloki kamiennego cokołu wykonanego z różowego piaskowca / charakterystyczny materiał stosowany w innych obiektach Cytadeli np. w Bramie Bielańskiej/. Opisane obserwacje prowadzą do wniosku, że planowany przez Inwestora remont elewacji należy potraktować jako zabieg czysto techniczny polepszający warunki mieszkalne / temu służyć ma wymiana stolarki okiennej/.W znacznie lepszym stanie znajduje się stolarka drzwiowa / drzwi i wrota spełniają swoje zadanie/. W trakcie prac remontowo-konserwatorskich zniszczone i zawilgocone tynki zostaną usunięte  co pozwoli  przy tej okazji na przeprowadzenie badań architektonicznych zakończonych wnioskami o docelowym remoncie obiektu.

2.4.Opis uszkodzeń elementów architektonicznych wystroju.

Do tej grupy należy zaliczyć:

- odparzone i zawilgocone tynki,

- zniszczony pierwotny cokół kamienny pokryty cementowym tynkiem,

- istniejące o różnych wielkościach i typach okna , drzwi i wrota magazynowe oraz

- dobudowany z tyłu budynku śmietnik zniekształcający formę budynku.

Występujące uszkodzenia pokazano i opisano na rysunku przedstawiającym inwentaryzację zniszczeń   nr IZ-1 .

2.5. Opis uszkodzeń konstrukcyjnych

Występujące uszkodzenia nie mają charakteru konstrukcyjnego.

2.6. Przyczyny zniszczeń

Z ustnych przekazów osób pracujących w budynku wynika, że prace remontowe na elewacjach były prowadzone w sposób „ spontaniczny” wynikający z zaspokojenia  bieżących potrzeb. Wykonana w latach 90-tych XX wieku izolacja pozioma - iniekcja krystaliczna , której ślady widoczne są na elewacji zachodniej i południowej wpłynęła na  lepszy stan zachowania tych elewacji niż pozostałych dwóch tj. elewacji wschodniej i południowej, gdzie bardziej widoczne jest podciąganie kapilarne.

##### 3. Cel oraz założenia konserwacji

Jak wynika z decyzji Stołecznego Konserwatora Zbytków - decyzja nr 1106 N/09 z dnia 29 lipca 2009 roku-  istotne jest, aby przy przeprowadzaniu prac remontowych nie zatracić historycznego wyrazu opisywanego obiektu. Należy zachować spatynowany wygląd elewacji, żeby nie sprawiał wrażenia nowości i świeżości.

Tynk oprócz roli estetycznej musi spełniać funkcje izolacyjne i ochronne muru. Ma to bezpośrednie przełożenie na zachowanie odpowiednich warunków w zabytkowych wnętrzach cytadeli. Zachowane tynki, w wyniku licznych napraw, często dowolnie skomponowanymi materiałami, straciły swoją jednorodność technologiczną. To, w połączeniu ze znacznie zasolonymi partiami muru, powoduje postępującą ich dezintegrację.

Powierzchnia tynku na elewacji południowej została wtórnie uszczelniona warstwami powłok malarskich, które należy usunąć. W partii cokołowej, na całej długości budynku, obserwuje się silne zawilgocenie , agresywną  korozję biologiczną oraz sięgające do kilku metrów wysokości strefy wysoleń.

Wydaje się, że właściwym dla całości prac działaniem byłaby niezbędna wymiana wszystkich zdegradowanych i odspojonych od podłoża tynków na tynki w systemie tynków renowacyjnych w strefie wysoleń. To zapewniłoby równomierne magazynowanie soli oraz odparowywanie wody. Dla pozostałych do wymiany partii tynków wolnych od wilgoci i soli proponuje się zastosowanie lekkich, wytrzymałych tynków trasowych. W związku z tym, że przewidywana łączna powierzchnia do skucia jest znacząca, a efekt końcowy prac ma na celu zachowanie autentyczności przekazu historyczno wizualnego, proponuje się zastosowanie farb laserunkowych. Powłoki laserunkowe pozwalają na osiągnięcie interesującego efektu estetycznego szczególnie pożądanego na obiektach zabytkowych. W opisywanym przypadku mamy do czynienia z powierzchnią materiału, która  rozbita jest na nieregularne płaszczyzny o różnej fakturze i barwach, z widocznymi miejscami napraw ubytków i spękań. Nałożenie  laserunku pozwala na ujednolicenie i  ekspozycję powierzchni architektonicznej z „patyną” naturalną dla starego budynku.

Profesjonalne rozmalowanie i rozbicie kolorystyczne dużych powierzchni wymienionych partii tynku, połączy walory estetyczne z wymogami technologicznymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania obiektu.

Ponadto proponuje się wydobycie i przywrócenie do historycznego  kształtu ukrytego pod warstwą tynku cokołu kamiennego z czerwonego  piaskowca, na elewacjach północnej i wschodniej .

##### 4. Proponowany program prac konserwatorskich

##### 4.1 Tynki

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zachowania obiektu oraz kontynuowanie jej podczas prac. Jakiekolwiek ewentualne zmiany w programie prac konserwatorskich (zmiany w technologii czy sposobie wykonania) należy uzgadniać z Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz autorami dokumentacji w celu uzyskania akceptacji.

- Pobranie próbek materiału  w celu wykonania analiz ilościowych i jakościowych występujących w murze soli.

- Wykonanie prób na usuwanie nawarstwień słabo i silnie spojonych z podłożem.

- Demontaż wtórnie zamontowanych elementów takich jak wsporniki metalowe, haki, trzpienie etc.

- Dezynfekcja wybranym środkiem biocydowym miejsc porażonych biologicznie przy użyciu preparatu Alkutex BFA-Entferner firmy Remmers lub StoPrim Fungal firmy Sto.

- Dokonanie dokładnego przeglądu i wnikliwej analizy zniszczeń na tynkach  : spękań, mikrospękań, spękań włoskowatych, niewidocznych z poziomu chodnika.

- Staranne przejrzenie całości tynków na elewacjach z poziomu rusztowań.

- skontrolowanie stanu cegły w  miejscach ubytków tynku, usunięcie osłabionych cegieł z ewentualnym przemurowaniem sąsiednich cegieł / w tym parapetów /.

- uporządkowanie i ukrycie w wykutych bruzdach przewodów instalacji elektrycznych.

- Usuniecie przewodów instalacji elektroosmozy.

- usunięcie starych powłok malarskich przy Uściu preparatu Sto    Fassadenabaizer firmy Sto lub AGE firmy Remmers

- Usunięcie wykruszonych, nieszczelnych fug w wątku ceglanym i wypełnienie spoin Trass-Kalk-Porengrundputz firmy Sto lub Fugenmortel TK firmy Remmers.

- Usunięcie wtórnych, nieszczelnych i spękanych uzupełnień formy.

- W strefie cokołowej gdzie występują widoczne zawilgocenia i wykwity soli,    należy całkowicie usunąć partie zniszczonego tynku i zastąpić go systemem tynków renowacyjnych:firmy Sto - tynk wyrównawczy Porengrundputz WTA

- tynk renowacyjny Sanierputz WTA

- zacierka Sanierhaftputz WTA,

lub firmy Remmers- narzut  Funcosil Spritzbewurf

- tynk renowacyjny Funcosil  1 L  Sanierputz –WTA

- gładź Funcosil Feinputz

- Usunięcie luźnych, spękanych,  odpadających tynków i wzmocnienie tych miejsc preparatem typu Sto Prim Grundex firmy Sto lub Funcosil Tiefengrund firmy Remmers. Wilgotne, zasolone, stare tynki należy usunąć w obszarze uszkodzonym oraz co najmniej 80 cm poza nim. W przypadku murów o grubości większej niż 80 cm należy usunąć tynk w strefie uszkodzonej oraz poza nią na szerokości odpowiadającej grubości muru.

- Nacięcie spoin na głębokość 2cm w celu lepszej przyczepności nowej wyprawy tynkarskiej.

- Oczyszczenie całej elewacji z pozostałości tynku przy użyciu szczotek i sprężonego powietrza.

- Zamurowanie dwóch zbędnych otworów okiennych na elewacji południowej zlokalizowanych wokół drzwi znajdujących się po stronie zachodniej śmietnika.

- Naprawa schodów wejściowych od strony północnej, wschodniej i południowej

- Uzupełnienie tynków tynkami w technologii tynków renowacyjnych WTA

firmy Sto – szpryc Sto Trass WM 02

- warstwa wypełniająca StoTrass Porenputz

- tynk końcowy Sto Trass Filzputz

lub firmy Remmers  - narzut: Funcosil Spritzbewurf

- warstwa wyrównawcza Funcosil Salzspeicherputz -WTA

-  tynk renowacyjny Funcosil 1 L Sanierputz –WTA lub Funcosil   Sanierputz –WTA

-  zacierka Funcosil Feinputz  lub Funcosil Fassadenschlammputz

- Uzupełnianie drobnych ubytków tynku, szpachlowanie- Funcosil Verbundmortel firmy Remmers lub StoTrass Porenputz firmy Sto

- Wykonanie wzmocnienia rys przy użyciu Siliconharz Fulfarbe LA firmy Remmers lub Sto Rissfuller fein firmy Sto.

- Wykonanie  laserunkowych powłok malarskich w celu rozbicia kolorystycznego powierzchni tynków farbami Funcosil LA Siliconfarbe lub Funcosil Historic Lasur Niepigmentowana  lub odcienie specjalne  firmy Remmers albo StoSilico lub StoSil Lasura firmy Sto.

Przed przystąpieniem do malowania należy pomalować fragment ściany o wymiarach ok. 1,0 x 1,0 m w dobrze oświetlonym miejscu i przedstawić do akceptacji Nadzoru Autorskiego ostateczny projekt kolorystyki należy zatwierdzić na podstawie wykonanych prób na elewacjach.

##### 4.2  Cokół kamienny elewacji wschodniej i północnej

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zachowania obiektu    oraz kontynuowanie jej podczas prac.

- Wykonanie prób na usuwanie nawarstwień słabo i silnie zespojonych z  podłożem.

- Wzmocnienie powierzchni preparatem Funcosil Steifestiger OH firmy   Remmers lub StoPrim Grundex firmy Sto.

- Oczyszczenie powierzchni z nawarstwień metodą fizyczno-mechaniczną przy zastosowaniu urządzenia piaskującego (dobór odpowiedniej gradacji piasku na podstawie analizy stanu zachowania i wyników prób na oczyszczanie). W przypadku uciążliwych, trudno usuwalnych nawarstwień – oczyszczenie metodą fizyczno-chemiczną.

- Dezynfekcja obiektu wybranym preparatem biocydowym w formie natryskowej Alkutex BFA-Entferner firmy Remmers lub StoPrim Fungal firmy Sto.

- Wykonanie fleków:  staranny dobór materiału kamiennego,  wykucie gniazd,

mocowanie fleku (kotwienie metalami nieżelaznymi), opracowanie fleku do           formy, „postarzenie”,  scalenie kolorystyczne.

- Uzupełnienie ubytków wybraną zaprawą mineralną, właściwą dla rodzaju materiału kamiennego (piaskowca) oraz ich opracowanie Funcosil Restauriermörtel Fain firmy Remmers lub Tubag NSR 0,4 Natur firmy Sto

h) Unifikacja kolorystyczna na bazie preparatu hydrofobowego Funcosil WS, albo   Funcosil SL firmy Remmers lub StoPrim Micro firmy Sto i pigmentów.

- Wykonanie pełnego zabiegu hydrofobizacji na bazie wybranego preparatu hydrofobowego z zastosowaniem metody natryskowej Funcosil WS, albo Funcosil SL firmy Remmers lub StoPrim Micro firmy Sto.

##### 4.3  Stolarka

a) Wykonanie nowej stolarki okiennej, demontaż starej i montaż nowej zgodnie z projektem  z zachowaniem  krat międzyokiennych .

b) Oczyszczenie i pomalowanie istniejącej stolarki drzwiowej np.lakierem Capocryl PU-Satin, po wcześniejszym oczyszczeniu ,przeszlifowaniu i zagruntowaniu stolarki farbą Capocryl PU Vorlack.  Kolorystyka dobrana według palety RAL nr …………….

mgr Katarzyna  Bromirska

konserwator dzieł sztuk nr dypl. 6393 ASP Warszawa

4.4  Wytyczne i zalecane cechy w systemach tynków renowacyjnych WTA firmy  Remmers

4.4.1. DEZYNFEKCJA

Alkutex BFA-Entferner- roztwór wodny biocydów usuwający z powierzchni materiałów budowlanych mikroorganizmy takie jak: bakterie, grzyby, glony i porosty. Po naniesieniu przez natrysk lub pędzlem, należy odczekać około 6 godzin i spłukać strumieniem wody.

- 4.4.2. TYNKI NA PODŁOŻA ZASOLONE

- Dla obciążeń solami ponad 0,25% wagowo -  zaleca się wykonywanie powłok tynkarskich z fabrycznie przygotowanych mineralnych mieszanek tynków renowacyjnych zgodnie z  obowiązującymi w tym zakresie  zaleceniami  WTA. Tynk tracony Aisit Kompressenputz  -  warstwę 10 mm;

Dla obciążeń średnich – do 1,0 – 1,5% wagowo  - zalecane jest nakładanie powłok z  tynku renowacyjnego grubości min 15 mm.  Szczególnie praktyczny w takich przypadkach jest stabilizowany włóknami polipropylenowymi tynk Funcosil 1L Sanierputz – WTA.

Dla obciążeń wysokich – ponad 1,5%  ( dla siarczanów ponad 1% ) wagowo  - zalecane jest nakładanie  warstwy podkładowej magazynującej sole o grubości min 10 mm oraz warstwy właściwego tynku renowacyjnego grubości min 15 mm.

a)	 Funcosil Salzspeicherputz -WTA - tynk magazynujący sole, odporny na siarczany. Uziarnienie do ok. 2,5 mm. Tynk podkładowy WTA., wyrównawczy i magazynujący sole podczas renowacji starych budowli i murów oraz do wypełniania spoin, wypełniania i wyrównywania ubytków jak również jako obrzutka na osłabionym murze przy nakładaniu maszynowym. Może być nakładany ręcznie lub odpowiednimi agregatami tynkarskimi w pojedynczych warstwach  o grubości 10 do 30 mm.

- Funcosil   1 L Sanierputz -WTA- uziarnienie do ok. 2,0 mm.

Tynk renowacyjny z dodatkiem włókien spełniający wytyczne WTA 2-2-91; do stosowania wewnątrz  i na zewnątrz. Do naprawy i renowacji wilgotnych ścian, także obciążonych solami,  w obiektach zabytkowych i w nowym budownictwie. Nakładany ręcznie lub odpowiednimi agregatami tynkarskimi, w pojedynczych warstwach o grubości 10 do 20 mm.

- Funcosil Sanierputz -WTA-  - uziarnienie do ok. 1,0 mm.

Tynk renowacyjny spełniający wytyczne WTA 2-2-91. Hydrofobowy, przepuszczalny dla pary wodnej i przyspieszający wysychanie. Do naprawy i renowacji wilgotnych ścian, także obciążonych solami, na elewacjach i we wnętrzach, w obiektach zabytkowych i w nowym budownictwie. Nakładany ręcznie lub odpowiednimi agregatami tynkarskimi, w pojedynczych warstwach o grubości 10 do 30 mm.

##### 4.4.3. GŁADZIE TYNKARSKIE

- Funcosil Feinputz    - Uziarnienie do ok. 0,3 mm.
Mineralna szpachlówka powierzchniowa o dużej przyczepności, do wygładzania powierzchni tynków renowacyjnych Funcosil i  innych tynków mineralnych, tynk filcowany. Możliwe jest uzyskanie bardzo równych, gładkich powierzchni. .Zaprawa ma kolor starej bieli, jest plastyczna, łatwa do stosowania. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Do wykonywania drobnoziarnistych, zamkniętych powierzchni nadających się do malowania lub tapetowania. Nie nadaje się na podłoża zawierające gips.

- Funcosil Fassadenschlammputz  - uziarnienie 1,5 mm cienkowarstwowa zaprawa do wykonywania powłok na murze z cegły i kamienia naturalnego gdy należy zachować strukturę muru / wygląd kamienia a przez to niepożądane jest stosowanie zwykłych ( grubowarstwowych ) tynków.

4.4.4  LASERUNKOWA WARSTWA MALARSKA

a) Funcosil LA Siliconfarbe farba do malowania elewacji, będąca wodną emulsją żywicy silikonowej i mineralnych pigmentów tlenkowych, zmieszana z mikroemulsją silikonową Funcosil WS. Otrzymana powłoka barwna  ma charakter półprzeźroczysty - laserunkowy, a stopień krycia zależy od wzajemnych proporcji obydwu składników – najczęściej stosuje się 1 cz. farby i 7 cz. Mikroemulsji. Mieszanka bezbarwnej farby silikonowej i mikroemusji może być stosowana do wykonywania ochronnych powłok hydrofobowych w strefie cokołowej, gdzie hydrofobizacja wgłębna jest niewskazana. W  celu uzyskania powłoki zaleca się mieszanie farby o kolorze nasyconym Funcosil LA  z czystym, bezbarwnym spoiwem Funcosil WS. Proporcje mieszania wynoszą 1 część farby Funcosil LA  na 4 - 8 części emulsji Funcosil WS. Im większa proporcja czystego spoiwa tym większy stopień przeświecania powłoki. Przy użyciu  farb można uzyskać powłoki o dowolnym nasyceniu kolorem (poprzez dodatek bieli) i dowolnym stopniu przezroczystości (poprzez dodatek czystego spoiwa). Technologia zapewnia niezmiennie wysokie parametry techniczne powłoki każdego rodzaju.

- Funcosil Historic Lasur Niepigmentowana  lub odcienie specjalne

Półprzezroczysta farba oparta na naturalnych, mineralnych składnikach, przeznaczona do wykonywania laserunkowych powłok malarskich przy zachowaniu naturalnego – mineralnego, barwnego i plastycznego - wyglądu podłoża. Produkt wyróżnia się niewielką siłą krycia przy zachowaniu charakteru rzeczywistej powłoki. Dzięki temu zapobiega się uzyskaniu podłoży o "martwej", monochromatycznej fakturze. Wysoka przepuszczalność pary i hydrofobowość: sd <0,1m;w<0,1kg/m2·h0,5

4.4.a  Wytyczne i zalecane cechy  tynków oraz tynków renowacyjnych   WTA firmy Sto

- 4.4.a.1. TYNKI PODKŁADOWE

- wyprawy wapienne – wiążące powietrznie - z racji swoich słabych cech odpornościowych i wytrzymałościowych (maksym. tylko 0,8MPa) nie powinny być stosowane do wszelkich prac elewacyjnych – wyniki Badań UMK w Toruniu publikowane w „Renowacjach” i materiałach konferencyjnych „Badania i Praktyka 1999”

- wyprawy wapienno-cementowe na bazie cementów portlandzkich niskich marek (35) – wiążące hydraulicznie – ze względu na udział cementu, mogą wprowadzać sole budowlane (nawet do 2,5%), powodować wykwity wapna       i uszczelniać zaprawy.

- Zalecane cechy to:

- brak soli mogących powodować szkody – wymagana niska alkaliczność

- niewielka wytrzymałość na ściskanie 3-5MPa

- odporność na kwaśne środowisko miejskie (brak „wolnych związków wapna” powodujących wykwity i będących łatworozpuszczalnymi)

- mały skurcz i dobrą przyczepność, szczególnie do starszych podłoży

- bardzo dobra dyfuzyjność -  < 15

- dobry współczynnik elastyczności E <7000, lub stosunek wytrzymałości na ściskanie do wytrzymałości na zginanie <3

W tej chwili tylko zaprawy zawierające krzemionkę (metakaolinit i naturalne pucolana, trassy) spełniają wszystkie warunki konserwatorskie, – krzemionka zawarta w trasie wiąże, bowiem wapno, przez co zaprawa jest odporna na kwaśne środowisko (powstaje odporny krzemian, a nie łatworozpuszczalny węglan); wiązanie hydrauliczne zapewnia większą niż samo wapno wytrzymałość i bardzo dużą trwałość (ponad 2000 lat używania); badania na UMK oraz Laboratorium PKZ wskazują, iż przy zachowaniu optymalnej wytrzymałości, to jedyne zaprawy potrafiące bardzo szybko podciągać wodę – cecha większości starych zapraw             i cegieł – dzięki temu porowaty materiał szybko chłonie wodę, ale też szybko schnie pozbywając się nadmiaru wilgoci! Oczywiście wyprawy trasowe mogą być modyfikowane np. hydrofobizowane w masie przy szpachlach tynkarskich.

4.4.a 2. TYNKI COKOŁOWE

- w przypadku obecności szkodliwych soli budowlanych i zawilgocenia muru – konieczne są tynki renowacyjne WTA (posiadające certyfikat WTA)

- przy „zdrowym” podłożu – nowe tynki cokołowe też nie mogą być zbyt mocne 5-8MPa, ale raczej hydrofobowe, czyli w24 <0,5kg/m2

- 4.4.a.3.  SZPACHLE

- wysoka dyfuzyjność -  < 15, a w przypadku tynków renowacyjnych WTA        w podkładzie koniecznie Sd < 0,2m (parametr ustalający paroprzepuszczalność całej warstwy szpachli!) – takiego parametru nie uzyska większość szpachli będących w sprzedaży, ponieważ nagminnie dla ułatwienia obróbki i przyczepności dodaje się do nich uszczelniające sproszkowane dyspersje akrylowe

- wytrzymałość na ściskanie – 2-5 MPa

- elastyczność – stosunek wytrzymałości na ściskanie do wytrzymałości na zginanie <3 lub parametr moduł elastyczności E < 7000; przy pozostawieniu części starych tynków, szpachla powinna mieć dodatki mikrowłókien

- hydrofobowość – w < 0,4kg/m2 (szczególnie w warunkach zewnętrznych)

- przyczepność do podłoża >0,15 MPa

- odporność na kwaśne środowisko zewnętrzne (nie nadają się więc, czysto-wapienne wiążące powietrznie)

4.4.a.4.  FARBY

Ze względu na środowisko miejskie niezależnie od akceptacji optycznej (charakter powłoki np. brak połysku) konieczne są także konkretne cechy technologiczne, szczególnie przy ewentualnych tynkach renowacyjnych WTA

- 4.4.a.5. TYNKI RENOWACYJNE WTA

Tradycyjnie stosowane, nawet najmocniejsze tynki naprawcze mają zbyt małą porowatość i zbyt niską dyfuzyjność. Wzbierająca i nieodprowdzana wilgoć, a także krystalizujące sole szybko spowodują zniszczenie nowego „tynku naprawczego”. Tynki renowacyjne WTA stanowią bardzo dobrze oddychający kompres, który pozwala na stopniową dyfuzję par wodnej z zawilgoconego muru, bez widocznych oznak na powierzchni. Sole krystalizuj w wielkich porach tynku i dlatego nie następuje jego zniszczenie. Ostatnia warstwa systemu jest hydrofobowa, dzięki czemu pozostaje wolna od migracji soli z wewnątrz i odporna na warunki atmosferyczne z zewnątrz.

- 5. Opis remontu elewacji - część architektoniczna

5.1. Roboty przygotowawcze  i zabezpieczające

5.2. Prace budowlano konserwatorskie

Do przeprowadzenia właściwego remontu elewacji niezbędne są następujące

działania:

5.2.1. Prace wstępne

Po ustawieniu rusztowań systemowych na elewacjach przeznaczonych do remontu należy dokonać dokładnego przeglądu całej elewacji. Istniejące tynki należy przebadać, a następnie miejsca odparzone delikatnie skuć tak, aby nie uszkodzić muru. Całą elewację oczyścić z pozostałości tynku przy użyciu szczotek, naciąć spoiny w celu lepszej przyczepności nowej wyprawy tynkarskiej.

Nie zniszczyć ukrytych w bruzdach elewacji przewodów instalacji elektrycznych i teletechnicznych Te , które jeszcze nie zostały należycie ukryte lub wiszą swobodnie schować pod tynk  przy udziale specjalistów branżowych.

5.2.2. Prace tynkarskie

Na oczyszczoną elewację  nałożyć nową warstwę tynku z gotowej zaprawy mineralnej z lekkich wypełniaczy na spoiwie wapiennym z wyjątkiem miejsc gdzie należy zastosować tynk renowacyjny. Tynki renowacyjne należy położyć w strefie cokołowej na elewacjach  zachodniej i południowej (gdzie istniejący cokół ceglany zostanie pokryty tynkiem) oraz na wszystkich elewacjach  do wysokości 2 metrów ponad poziomem gruntu.

5.2.3. Wymiana stolarki okiennej

Wykonać nową stolarkę okienną zgodnie załączonym projektem.

Po dokonaniu prac tynkarskich zdemontować istniejącą stolarkę i zamontować nową. Uszczelnić styk stolarki z murem przy użyciu pianki montażowej. Naprawić ewentualne uszkodzenia tynku. Nową stolarkę zabezpieczyć folią przed malowaniem elewacji.

Okna  rozwierne z nawietrznikiem w dolnej części futryny z regulacją kąta rozwarcia, wykonane z drewna sosnowego I klasy, sezonowanego bez sęków. Okucia współczesne obwiedniowe. Zawrotnice na wzór istniejących z zasuwką, klamka może pełnić jedynie funkcję ozdobną. Szyby od zewnątrz bezpieczne, od wewnątrz pakiet 4-6-4. Drewno zabezpieczone preparatem przeciw szkodnikom biologicznym.      K=1,1 ;    RA=32 dB

UWAGA    :    Niedopuszczalne okna uchylne i słupek pionowy.

5.2.4 Prace malarskie

Prace malarskie wykonać zgodnie z opisem p. 4.4.4 opisu powyżej.

5.2.5. Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie / rynny i rury spustowe / są w dobrym stanie. Przy pracach elewacyjnych należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem. W trakcie prac dokonać ich przeglądu i wykonać ewentualne drobne naprawy. Wykonać nowe parapety okienne z blachy ocynkowanej.

5.2.6 Cokół  kamienny

Należy ukazać i przywrócić do historycznego  kształtu ukryty pod warstwą tynku cokół kamienny z różowego piaskowca, ukryty pod warstwą tynku na elewacjach północnej i wschodniej . Przeprowadzić pełny program konserwatorski z reprofilowaniem ubytków i  ewentualnym ponownym osadzeniem kamienia.

- 6. Opis remontu elewacji - część konstrukcyjna

6.1. Opis uszkodzeń konstrukcyjnych elewacji.

Występujące uszkodzenia elewacji nie mają charakteru konstrukcyjnego.

Wszystkie inne uszkodzenia elewacji zostały pokazane na zdjęciach 
i na rysunku  numer  IZ1.

- 7. Dane o wpływie na środowisko

7.1. Roboty konserwatorskie i budowlane przy rewaloryzacji elewacji i wymianie stolarki okiennej nie należą do grupy klasyfikowanej jako szczególnie szkodliwej dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska.

Nie będą też występować szkodliwości w miejscu pracy i w otoczeniu w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska i uciążliwości w rozumieniu przepisów techniczno budowlanych, takich jak:

- szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie pól elektromagnetycznych

- hałas i drgania

- zanieczyszczenie powietrza gazami i pyłami

- zanieczyszczenie gruntu i odprowadzanych ścieków.

7.2. Program robót przewiduje niewielkie roboty rozbiórkowe związane z demontażem stolarki.

Urobek robót rozbiórkowych będzie na bieżąco segregowany, składowany w oddzielnych pryzmach i usuwany na miejsce uzgodnione z organem administracji państwowej.

8 . Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- 8.1. Zakres robót

Przedmiotem niniejszego projektu jest remont istniejących elewacji  oraz wymiana stolarki okiennej przynależnej do tych elewacji, mający na celu ich remont techniczny

- 8.2. Wykaz obiektów

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest wyłącznie budynek 11 Pawilonu.

- 8.3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie

W rejonie budynku nie występują elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie wymagające szczególnych działań poza przestrzeganiem ogólnych przepisów BHP i ochrony zdrowia.

- 8.4. Roboty mogące stwarzać zagrożenie

Roboty konserwatorskie i związane budowlane przy rewaloryzacji elewacji i wymianie stolarki nie należą do grupy klasyfikowanej jako szczególnie szkodliwej dla środowiska i zdrowia ludzi lub mogących pogorszyć stan środowiska.

- 8.5  Wymagane przygotowanie pracowników do robót

8.5.1.Bezpośrednie kierownictwo robót konserwatorskich i budowlanych winno mieć wiedzę, doświadczenie i uprawnienia do prowadzenia tych robót i podejmowania szczegółowych decyzji w ich trakcie.

8.5.2. Przy robotach wolno zatrudniać wyłącznie te osoby, które są dopuszczone do nich świadectwem lekarskim i zostały przeszkolone w zakresie zaleceń BHP.

- 8.6.   Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

8.6.1. Organizacja i technologia robót winna zapewniać bezpieczny sposób ich wykonywania z zachowaniem zaleceń określonych w podstawowych przepisach.

8.6.2. Wydzielenie i zagospodarowanie placu robót winno być zgodne z projektem Wykonawcy, z zabezpieczeniem przed dostępem osób niezatrudnionych.

8.6.3. Zagospodarowanie terenu robót winno zapewniać bezpieczne odległości między składowanymi materiałami, urobkiem z rozbiórek, trasami komunikacyjnymi, stanowiskami prac na terenie i obiektem otoczonym rusztowaniami.

8.6.4. Organizacja robót winna zapewniać by pod zawieszonymi ciężarami nie występowały, nawet chwilowo trasy komunikacyjne i stanowiska pracy.

8.6.5. Zagospodarowanie terenu winno zapobiegać krzyżowaniu się tras transportu zewnętrznego z wewnętrznym i trasami komunikacji pracowników.

8.6.6. Wszystkie urządzenia i sprzęt winny być technicznie sprawne, pozostawać pod fachową kontrolą określonego mechanika i elektryka i były użytkowane zgodnie z instrukcjami producentów.

8.6.7. Do robót stosować rusztowania systemowe, zmontowane zgodnie z instrukcją montażu.

9. Wnioski końcowe i wytyczne wykonania robót.

9.1 Podane w projekcie materiały zostały podane jako przykładowe i mogą być zastąpione innymi o podobnych lecz nie gorszych parametrach.

9.2.Po zbiciu tynku przeprowadzić badania architektoniczne i sporządzić inwentaryzację konserwatorską określająca fazy przebudowy obiektu, którą należy wykorzystać prz docelowym remoncie budynku.

9.3. W  sprawach  nieokreślonych  przez  dokumentację  obowiązują  „zasady  wiedzy  technicznej” (art. 5, ust. 1  Prawa  Budowlanego) zawarte  m. in.   w  „Warunkach technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano – montażowych”(opr. ITB), aprobatach i świadectwach technicznych  oraz   instrukcjach  wykonawczych   od   producentów   wyrobów  i  sprzętu.

9.4. Do  wykonywania  robót  należy  stosować  wyłącznie  materiały  i  wyroby, które  zostały   dopuszczone  do  powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania   świadectwami   technicznymi,  wydanymi  w  sposób  określony  przepisami  oraz  sprzęt  mający  świadectwo  dopuszczenia.

- Koniec

autor opracowania:   arch. Hanna Jung-Migdalska